1ª Prova de Infraestrutura de Hardware EC-2021-2

1. [0.5] Quais as semelhanças e diferenças entre a implementação mono-ciclo e a implementação em pipeline do processador RISC-V apresentadas em sala de aula.

Monociclo: o período é definido a partir do estágio mais longo, uma instrução só começa após o término da anterior, CPUtime = qtd instruções + período de clock, onde qtd instruções = ciclos de clock * CPI (CPI = 1).

Diferentemente da implementação mono-ciclo, na implementação multiciclo o CPI é definido de acordo com o número de etapas do processador, outra diferença é que o período na implementação multiciclo corresponde ao tempo para ser executada a etapa do processador mais demorada. Temos o seguinte para o tempo de execução = tempo de ciclos de clock * número de ciclos de clock.

No pipeline, uma instrução começa assim que a anterior termina, de forma que qtd ciclos de clock = qtd instruções + (qtd estágios - 1). O CPI é definido pela qtd ciclos de clock / qtd de instruções executadas.

2. [1.0] ISA do RISC-V é considerado um ISA load-store, isto é as únicas instruções que acessam memória são load e store (suas variações). Quais as vantagens e desvantagens desta caracterização?

3. Considere o programa em linguagem assembly do processador RISC-V descrito abaixo.

// Como a questão fala apenas de detecção de conflito precisamos adicionar bolhas, essa quantidade de bolhas varia entre 2 e 1 para instruções aritméticas ou de memória e no desvio temos a inserção de 3 bolhas.

-> conflito: 2 no geral e 3 bolhas para desvio (lembrar de que existe conflito com o registrador base do ld)

-> adiantamento: exclui as bolhas aritméticas e do sd e diminui 1 bolha do load  e mantém as 3 bolhas do desvio. Quando tem dependência com registrador base, tem apenas 1 bolha.

-> adiantamento e antecipação de desvio: analisa a instrução anterior aos desvios e verifica a necessidade de restaurar a bolha. Retirar 2 NOPs após instruções de desvio se o desvio

aconteceu e 3 NOPs se não aconteceu.

add x5, x0, x0

addi x6, x0, #128

nop

nop

again:  beq x5, x6, end

nop

nop

nop

add x10, x5, x7

nop

nop

ld x11, 0(x10)

ld x10, 8(x10)

nop

nop

sub x10, x11, x10

add x11, x5, x7

nop

nop

sd x10, 0(x11)

addi x5, x5, #8

beq x0, x0, again

nop

nop

nop

end:     halt

[1.0] Considere uma implementação em pipeline de 5 estágios conforme apresentada no livro texto. Os conflitos de dados e controle devem ser resolvidos com a inserção de NOPS. Calcule o tempo de execução (em ciclos de relógio) e CPI do programa para a implementação em pipeline Justifique sua resposta.

*128/8 = 16 iterações de loop

*5 instruções fora do loop e no loop são 21 instruções a cada iteração

*+4 instruções do último desvio (17º checagem)

tempo de execução = nº instruções(+bolhas) + (estágios-1)

temp. exec = 5 +(21*16) + 4 + 4 = 349

CPI = tempo de de execução/ nº instrução(sem bolha)

CPI = 349 / (4 + (9*16)) = 2.36

4. [1.5] Uma nova versão do pipeline foi implementada, na qual os conflitos de dados são resolvidos com unidade de adiantamento e unidade de detecção de conflito. Nesta implementação o desvio passou a ser resolvido no estágio ID. Calcule o novo tempo de execução e o CPI para esta implementação otimizada do pipeline. Qual o speed-up obtido em relação à questão anterior? Justifique sua resposta.

*passou a ser resolvido no estágio ID -> analisa a instrução anterior aos desvios e verifica a necessidade de restaurar a bolha. Retirar 2 NOPs após instruções de desvio se o desvio

aconteceu e 3 NOPs se não aconteceu.

-> adiantamento: exclui as bolhas aritméticas e do sd e diminui 1 bolha do load  e mantém as 3 bolhas do desvio. Quando tem dependência com registrador base, tem apenas 1 bolha.

add x5, x0, x0

addi x6, x0, #128

nop

nop

again:  beq x5, x6, end

add x10, x5, x7

nop

ld x11, 0(x10)

ld x10, 8(x10)

nop

sub x10, x11, x10

add x11, x5, x7

nop

sd x10, 0(x11)

addi x5, x5, #8

beq x0, x0, again

nop

end:     halt

*128/8 = 16 iterações de loop

*5 instruções fora do loop e no loop são 11 instruções a cada iteração

* na última checagem do desvio ele entra -> 1 bolha após o desvio -> +2 instruções no final

temp. exec = 7 +(11*16) + 4 = 187

CPI = 187/148 = 1.26

speedUP = 2.36/1.26 = 1.87

5. O pipeline da questão anterior foi modificado e agora possui previsão dinâmica de desvio.

a. [1.0] Qual o novo CPI se o pipeline tiver previsão de desvio (preditor de 2 bits) com estado inicial do preditor igual a (00)? Justifique sua resposta.

add x5, x0, x0

addi x6, x0, #128

nop

nop

again:  beq x5, x6, end

add x10, x5, x7

nop

ld x11, 0(x10)

ld x10, 8(x10)

nop

sub x10, x11, x10

add x11, x5, x7

sd x10, 0(x11)

addi x5, x5, #8

beq x0, x0, again

end:     halt

1º beq -> Ele acerta 16 vezes (todos são NT) e erra na última (T). -> 1 bolha após o desvio -> +2 instruções no final

2º beq -> ciclo 1 = erra; ciclo 2 = erra; a partir do ciclo 3 = acerta todos -> nas 2 primeiras iterações tem 1 bolha, no resto nenhuma

*128/8 = 16 iterações de loop

*5 instruções fora do loop e no loop são 11 instruções a cada iteração

temp. exec = 9 +(10*16) + 4 = 173

CPI = 173/148 = 1.17

b. [1.0] Como funciona um previsor de dois bits e como os retardos devido aos desvios corretamente poderiam ser reduzidos a zero?

6. [1.5] O pipeline da questão 3 foi implementado como um superescalar com two-issue estático, que permite executar instruções aritméticas/shift e loads em paralelo, bem como desvio e store. Calcule o novo CPI para o programa da questão 3 para o processador com despacho múltiplo two-issue estático. Compare com o CPI da questão 3, justificando os valores obtidos.

1. add x5, x0, x0

2. addi x6, x0, #128

3. nop

4. nop

again:  5. beq x5, x6, end

6. nop

7. nop

8. nop

9. add x10, x5, x7

10. nop

11. nop

12. ld x11, 0(x10)

13. ld x10, 8(x10)

14. nop

15. nop

16. sub x10, x11, x10

17. add x11, x5, x7

18. nop

19. nop

20. sd x10, 0(x11)

20. addi x5, x5, #8

21. beq x0, x0, again

22. nop

23. nop

24. nop

end:     25. halt

*128/8 = 16 iterações de loop

*5 instruções fora do loop e no loop são 19 instruções a cada iteração

*+4 instruções do último desvio (17º checagem)

temp. exec = 5 +(20*16) + 4 + 4 = 333

CPI = 333/148 = 2.25

speedUP = 2.36/2.25 = 1.05

7. [1.5] Considerando o processador superescalar da questão anterior, use a técnica de desenrolar loop no programa, qual o novo CPI obtido? Justifique sua resposta.

1. add x5, x0, x0

2. addi x6, x0, #128

3. nop

4. nop

again:  5. beq x5, x6, end

6. nop

7. nop

8. nop

9. add x10, x5, x7

10. nop

11. nop

12. ld x11, 0(x10)

13. ld x10, 8(x10)

14. nop

15. nop

16. sub x10, x11, x10

17. add x11, x5, x7

18. nop

19. nop

20. sd x10, 0(x11)

20. addi x5, x5, #8

21. beq x0, x0, again

22. nop

23. nop

24. nop

end:     25. halt

8. [1.0] Como as dependências de dados (anti-dependência e dependência de saída) e de controle são resolvidas com as estações reservas (Reservation Station) e reorder-buffer nos processadores com escalonamento dinâmico?

Questão 4

!!!!! duvidas

-> Porque tem 2 bolhas ? porque o resultado só é recebido no estágio mem:

| addi | if | id | ex | mem | wb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bolha |  | - | - | - | - | - |  |  |
| bolha |  |  | - | - | - | - | - |  |
| beq |  |  |  | if | id | ex | mem | wb |

| ld | if | id | ex | mem | wb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bolha |  | - | - | - | - | - |  |  |
| bolha |  |  | - | - | - | - | - |  |
| beq |  |  |  | if | id | ex | mem | wb |

-> conflito com registrador base!!!!!

sem adiantamento:

| add x10, x5, x7 | if | id | ex | mem | wb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bolha |  | - | - | - | - | - |  |  |
| bolha |  |  | - | - | - | - | - |  |
| ld x11, 0(x10) |  |  |  | if | id | ex | mem | wb |

com adiantamento:

| add x10, x5, x7 | if | id | ex | mem | wb |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bolha |  | - | - | - | - | - |  |
| ld x11, 0(x10) |  |  | if | id | ex | mem | wb |

com adiantamento:

| add x10, x5, x7 | if | id | ex | mem | wb |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bolha |  | - | - | - | - | - |  |
| sd x11, 0(x10) |  |  | if | id | ex | mem | wb |

ANDRESA E ELIAS

3) a)

add x5, x0, x0

addi x6, x0, #128

nop

nop

again:  beq x5, x6, end

nop

nop

nop

add x10, x5, x7

nop

nop

ld x11, 0(x10)

ld x10, 8(x10)

nop

nop

sub x10, x11, x10

add x11, x5, x7

nop

sd x10, 0(x11)

addi x5, x5, #8

beq x0, x0, again

nop

nop

nop

end:     halt

nº de ciclos de clock = números de instruções + (número de estágios do pipeline - 1)

nº de ciclos de clock = (4 + (20*16)) + 4) + (5-1) = 332

CPI = nº de ciclos de clock/nº de instruções executadas

CPI = 332/(2 + (9*16) + 1) =~ 2,26

tempo de execução = nº de cliclos de clock = 332

4)

add x5, x0, x0

addi x6, x0, #128

nop

nop

again:  beq x5, x6, end

add x10, x5, x7

nop

ld x11, 0(x10)

ld x10, 8(x10)

nop

sub x10, x11, x10

add x11, x5, x7

sd x10, 0(x11)

addi x5, x5, #8

beq x0, x0, again

nop

end:     halt

nº de ciclos de clock = números de instruções + (número de estágios do pipeline - 1)

nº de ciclos de clock = (4 + (12*16)) + 2) + (5-1) = 202

CPI = nº de ciclos de clock/nº de instruções executadas

CPI = 202/(2 + (9*16) + 1) =~ 1,37

tempo de execução = nº de cliclos de clock = 202

speedUp = 2,26/1,37 = 1,65

LD X8, 4(X4)

LD X9, 8(X4)

LD X10, 12(X4)

LD X7, 0(X4)

nop

nop

BNE X7, X8, ENDX

nop

nop

nop

SUB X7, X7, X8

SUB X9, X9, X12

nop

ADDI X7, X7, #11

ADDI X10, X10, X8

nop

nop

SUB X10, X10, X13

SUB X8, X8, X9

BEQ X0,X0, ENDY

nop

nop

nop

ENDX: SUB X9, X9, X10

ADD X7, X7, X8

nop

ADDI X9, X9, #-1

ADDI X10, X10, #-1

nop

nop

ADD X10, X10, X8

ADD X8, X8, X9

ENDY: SD X7, 0(X4)

nop

SD X8, 4(X4)

SD X9, 8(X4)

SD X10, 12(X4)

tempo de execução = nº de ciclos de clock = nº de instruções + (estágios do pipeline - 1)

tempo de execução =  28 + (5-1) = 32

CPI = nº de ciclos de clock/nº de instruções executadas

CPI = 32/16 = 2

speedUp = CPImult/CPIpipe = 4,25/2 = 2,125

Resolvendo os conflitos por adiantamento

LD X8, 4(X4)

LD X9, 8(X4)

LD X10, 12(X4)

LD X7, 0(X4)

nop

BNE X7, X8, ENDX

nop

nop

nop

SUB X7, X7, X8

SUB X9, X9, X12

ADDI X7, X7, #11

ADDI X10, X10, X8

SUB X10, X10, X13

SUB X8, X8, X9

BEQ X0,X0, ENDY

nop

nop

nop

ENDX: SUB X9, X9, X10

ADD X7, X7, X8

ADDI X9, X9, #-1

ADDI X10, X10, #-1

ADD X10, X10, X8

ADD X8, X8, X9

ENDY: SD X7, 0(X4)

SD X8, 4(X4)

SD X9, 8(X4)

SD X10, 12(X4)

Resolvendo os conflitos por antecipação de desvio

LD X8, 4(X4)

LD X9, 8(X4)

LD X10, 12(X4)

LD X7, 0(X4)

nop

nop

BNE X7, X8, ENDX

SUB X7, X7, X8

SUB X9, X9, X12

ADDI X7, X7, #11

ADDI X10, X10, X8

SUB X10, X10, X13

SUB X8, X8, X9

BEQ X0,X0, ENDY

nop

ENDX: SUB X9, X9, X10

ADD X7, X7, X8

ADDI X9, X9, #-1

ADDI X10, X10, #-1

ADD X10, X10, X8

ADD X8, X8, X9

ENDY: SD X7, 0(X4)

SD X8, 4(X4)

SD X9, 8(X4)

SD X10, 12(X4)