RESUMO

MONOCICLO

- qtdCiclos = CPI * instruções

- CPI = qtdCiclos/ instruções -> sempre 1

- CPUtime = qtdCiclos * periodo

MULTICICLO

- qtdCiclos = somatorio (nº ciclos por instrução xi * quantidade de instruções xi)

PIPELINE

- Nº de ciclos = Nº total de instruções com as NOPs + (Nº de estágios - 1)

- Tempo de execução = Nº de instruções sem as NOPs * Tempo por ciclo * CPI

- CPI = Tempo de execução / (Nº de instruções sem as NOPs * Tempo por ciclo)

- speedUp = CPI antigo / CPI novo

  - O desempenho novo (medido pelo CPI) é [valor do speedUp] vezes melhor que o antigo.

  - Exemplo: speedUp = 2.5 → O desempenho novo é 2.5 vezes melhor que o antigo.

- Se o tempo de execução estiver em ciclos:

  - CPI = Tempo de execução / Nº de instruções sem as NOPs

- Em um pipeline simples, sem nenhuma otimização, a quantidade de bolhas é:

  - Duas para instruções aritméticas, lógicas, de memória ou desvios.

Lembrando que há tanto conflito direto quanto conflito de registrador base. Ou seja, há conflito em qualquer desses casos:

- Conflito de registrador base:

add x10, x5, x6

ld x11, 0(x10) →  tem conflito com sd da mesma forma

—------------------

OU:     LD X6, 0(X10)

LD X11, 0(X6)

- Conflito direto:

add x10, x6, x6

sub x7, x10, x6

  - Três SEMPRE após os desvios.

- Em um pipeline com adiantamento:

  - As bolhas após os desvios se mantém

  - Exclui apenas 1 bolha devido a conflitos:

- Diretos Load-Aritméticas/lógicas/desvio

- De registrador base: Load-Store ou Load-Load

  - Exclui as bolhas devido a conflitos:

- Diretos Aritméticos-lógicos nas duas ordens

- Diretos Aritméticas/lógicas-memória apenas nessa ordem

- Diretos Aritméticas/lógicas-branch

- De registrador base do tipo Aritméticas/lógicas-memória

- Em um pipeline com adiantamento e antecipação de desvio no estágio ID:

  - Analisa a instrução anterior aos desvios e verifica a necessidade de restaurar as bolhas

  - Retirar 2 NOPs após instruções de desvio se o desvio aconteceu

  - Retirar 3 NOPs após instruções de desvio se o desvio não aconteceu

- Em um pipeline com preditor dinâmico de 2 bits:

  - Dependendo do estágio inicial, os resultados são diferentes.

  - Quando o preditor acerta, não há bolhas após os desvios.

  - Quando o preditor erra, temos bolhas após os desvios. Dependendo se há ou não antecipação de desvio, a quantidade pode variar: uma bolha, se tem e três, se não.

CACHE

- G = 2^30; M = 2^20; K = 2^10

- tamanho do bloco: a quantidade de palavras * tamanho da palavra

- tag = (endereço - indice - offset de byte - offset de bloco)

- armazenamento de 2ⁿ bytes →  endereços de n bits

- cache de 2ⁿ slots →  n bits de indice

- cache de 2^m linhas:

  - quantidade de linhas = armazenamento/tamanho do bloco

- se tem associatividade:

quantidade de slots = quantidade de linha/associatividade

- se não tem associatividade, cada linha da cache é 1 slot

- blocos de 2ⁿ palavras →  n bits de offset de bloco

- palavras de 2ⁿ bytes →  n bits de offset de byte

- tamanho da cache = qtd linhas*(tamanho do bloco + tag + bit de validade)

- Tamanho da cache — Passo a passo

- Achar tamanho da memória

- Achar tamanho do bloco

- Achar n bits de offset de bloco a partir da quantidade de palavras por bloco

- Achar n bits de offset de byte a partir do tamanho da palavra

- Achar quantidade de slots

- Computar associatividade de cada cache

- Calcular o tamanho da tag

- Calcular o tamanho da cache

- Achar porcentagem de instruções que acessam a memória → número de instruções(ld +sd)/número total de instruções(contando com a quantidade de bolhas).

- CPI cache 1 nível = cpi(base) + IMS + DSM

  - IMS = missrate* penalidade

  - DMS = missrate* penalidade * porcentagem de acesso à memória

  - penalidade em CICLOS (caso esteja em ns tranformar para ciclos = valorem ns/ frequência em GHZ).

- Inserção de uma nova cache = cpi(base) + IMS + DSM +CACHEL2

- IMS = missrate* penalidade(de acesso a L2)

- DMS = missrate* penalidade(de acesso a L2) * porcentagem de acesso à memória

- CACHEL2 = missrate*penalidade(de acesso à memória principal)

MEMÓRIA VIRTUAL

- n° da página virtual = tamanho do endereço virtual - page offset

- n° da página virtual = tag na TLB

- n° da página física = tamanho do endereço físico - page offset

- tamanho da página = 2^n bytes →  n bits de page offset (page offset é igual pra o físico e o virtual!!!!)

- tamanho da TLB = n° de entradas x (tag + nº da página física + bit de validade + qualquer bit extra que ela pedir) → se quiser em bytes divide por 2³

- tamanho da TP = n° de páginas da TP x (n° da página física + bit de validade + qualquer bit extra que ela pedir)

- n° de páginas da TP = espaço de endereçamento virtual / tamanho da página

- CALCULAR O TAMANHO DA TLB E DA TP — Passo a passo

- Achar endereço virtual

- Achar endereço físico

- Achar tamanho da página -> page offset

- Achar a quantidade de entradas

- Achar o n° da página virtual -> tag

- Achar o n° da página física

- Achar o n° de páginas da TP

- Calcular a TP

- Calcular a TLB

# Teóricas:

- Uma cache pode ser organizada de tal forma que em um caso, há mais elementos de dados por bloco e menos blocos. Em outro caso, há menos elementos por bloco, mas mais blocos. No entanto, em ambos os casos a capacidade total da cache (quantidade de armazenamento de dados) permanece a mesma. Quais são os prós e contras de cada organização? Justifique a sua resposta com um exemplo assumindo que a cache é de mapeamento direto.

- [0,5] Explique por que a taxa de erro não é uma boa métrica para avaliar o desempenho de uma memória cache.

- [0.5] Quais as semelhanças e diferenças entre a implementação mono-ciclo e a implementação em pipeline do processador RISC-V apresentadas em sala de aula.

Monociclo: o período é definido a partir do estágio mais longo, uma instrução só começa após o término da anterior, CPUtime = qtd instruções + período de clock, onde qtd instruções = ciclos de clock * CPI (CPI = 1).

Diferentemente da implementação mono-ciclo, na implementação multiciclo o CPI é definido de acordo com o número de etapas do processador, outra diferença é que o período na implementação multiciclo corresponde ao tempo para ser executada a etapa do processador mais demorada. Temos o seguinte para o tempo de execução = tempo de ciclos de clock * número de ciclos de clock.

No pipeline, uma instrução começa assim que a anterior termina, de forma que qtd ciclos de clock = qtd instruções + (qtd estágios - 1). O CPI é definido pela qtd ciclos de clock / qtd de instruções executadas.

- 2. [1.0] ISA do RISC-V é considerado um ISA load-store, isto é as únicas instruções que acessam memória são load e store (suas variações). Quais as vantagens e desvantagens desta caracterização?

Considerando load e store, a taxa de acesso à memória para o programa seria dada pela quantidade de instruções de load + quantidade de instruções de store / quantidade de instruções total. Como a taxa de acesso está diretamente relacionada com o CPI associado a cache de dados, então quanto menor o valor, maior desempenho terá o programa, se todas as instruções acessassem a memória, o desempenho seria menor. No entanto, desvantagens ???????

- [1.0] Como as dependências de dados (anti-dependência e dependência de saída) e de controle são resolvidas com as estações reservas (Reservation Station) e reorder-buffer nos processadores com escalonamento dinâmico?

# Práticas:

CAPÍTULO 4

- [1,0] Considere o programa em linguagem assembly do LEGv8 descrito abaixo.

Calcule o CPI para uma implementação em um pipeline de 5 estágios com os

conflitos de dados e controle resolvidos com a inserção de NOPs. Considere que

todos os acessos à memória são hits. Mostre como o resultado foi obtido.

1 ADD X5, XZR, XZR

2 ADDI X6, XZR, #128

Again: 3 B.EQ X5, X6, End

4 ADD X10, X5, X7

5 LDUR X11,[X10, #0]

6 LDUR X10,[X10,#8]

7 SUB X10, X11, X10

8 ADD X11, X5, X7

9 STUR X10,[X11,#0]

10 ADDI X5, X5, #8

11 CBZ XZR, Again

End:

resposta:

ADD X5, XZR, XZR

ADDI X6, XZR, #128

NOP

NOP

B.EQ X5, X6, End

NOP

NOP

NOP

ADD X10, X5, X7

NOP

NOP

LDUR X11,[X10, #0]

LDUR X10,[X10,#8]

NOP

NOP

SUB X10, X11, X10

ADD X11, X5, X7

NOP

NOP

STUR X10,[X11,#0]

ADDI X5, X5, #8

CBZ XZR, Again

NOP

NOP

NOP

cpi = N* de ciclos de clock/ n de instruções sem bolhas

N* de ciclo de clock = 4(estagios) + 16*(21) + 4(beq+3bolhas) + 4(fora do beq)

cpi =4+ 4+4+16*21/2+(16*9) = 2.37

- [1,5] Para o programa da questão anterior, considere agora uma implementação do pipeline com os conflitos de dados resolvidos com unidade de adiantamento e unidade de detecção de conflito. Os desvios passaram a ser resolvidos no estágio ID. Calcule o novo CPI e o speed-up obtido em relação à questão anterior. Mostre como o resultado foi obtido.

ADD X5, XZR, XZR

ADDI X6, XZR, #128

nop

nop

B.EQ X5, X6, End

ADD X10, X5, X7

LDUR X11,[X10, #0]

LDUR X10,[X10,#8]

NOP

SUB X10, X11, X10

ADD X11, X5, X7

STUR X10,[X11,#0]

ADDI X5, X5, #8

CBZ XZR, Again

NOP

cpi = n* ciclo de clcock/n de instruções - noops

n* ciclo de clock = 4(cima) + 4(estagios) + 2(BEQ + BOLHA) + 16*(11) = 186

n instruções = 3 + (16*9) = 147

cpi = 1.27

speedUP= 2.37/1.27 = 1.87 (melhorou 87%).

- O pipeline da questão anterior foi modificado e agora possui previsão dinâmica de desvio.

a. [1.0] Qual o novo CPI se o pipeline tiver previsão de desvio (preditor de 2 bits) com estado inicial do preditor igual a (00)? Justifique sua resposta.

buffer 1 : 16 vezes como 00 (acerta) e na última vai para 01 (erra)

buffer 2: 00 (bolha) - 01 (bolha) - 10 - 11

ADD X5, XZR, XZR

ADDI X6, XZR, #128

nop

nop

B.EQ X5, X6, End

ADD X10, X5, X7

LDUR X11,[X10, #0]

LDUR X10,[X10,#8]

NOP

SUB X10, X11, X10

ADD X11, X5, X7

STUR X10,[X11,#0]

ADDI X5, X5, #8

CBZ XZR, Again

NOP

qtd de ciclos = 4(estagios) + 4(fora) + 14 * 10 + 2 * 11 + 2(ultimo beq) = 172

cpi = 172/147 = 1.17

speedup = 1.27/1.17 = 1.08 (melhora 8%)

- [1.5] O pipeline da questão 3 foi implementado como um superescalar com two-issue estático, que permite executar instruções aritméticas/shift e loads em paralelo, bem como desvio e store. Calcule o novo CPI para o programa da questão 3 para o processador com despacho múltiplo two-issue estático. Compare com o CPI da questão 3, justificando os valores obtidos.

ADD X5, XZR, XZR

ADDI X6, XZR, #128

NOP

NOP

B.EQ X5, X6, End

NOP

NOP

NOP

ADD X10, X5, X7

NOP

NOP

LDUR X11,[X10, #0]

LDUR X10,[X10,#8]

NOP

NOP

SUB X10, X11, X10

ADD X11, X5, X7

NOP

NOP

ADDI X5, X5, #8

STUR X10,[X11,#0] | CBZ XZR, Again

NOP

NOP

NOP

N* de ciclo de clock = 4(estagios) + 16*(19) + 4(beq+3bolhas) + 4(fora do beq)

cpi = (4+ 4+4+(16*19))/(2+(16*9)) = 2.16

speeduṕ = 2.37/2.16  = 1.09 (9% mais rápido)

6.[1.0] Considere o programa descrito abaixo.

LOOP: 1 ld x10, 0(x13)

2 ld x11, 8(x13)

3 add x12, x10, x11

4 addi x13, x13, 16

5 bnez x12, LOOP

a. Considerando que os conflitos de dados e de controle foram resolvidos com a

inserção de NOPs pelo compilador, qual o código será compilado e como fica o

diagrama de execução de pipeline para as duas primeiras iterações deste loop.

LOOP: ld x10, 0(x13)

ld x11, 8(x13)

nop

nop

add x12, x10, x11

addi x13, x13, 16

nop

bnez x12, LOOP

nop

nop

nop

b. Considerando que o loop executa 4 iterações, qual o CPI do programa?

qtd ciclos = 4 * 11 + 4 = 48

cpi = 48 / 5 * 4 =  2.4

c. Suponha que foi implementada no pipeline uma unidade de detecção de conflitos e uma unidade de encaminhamento, como fica o código gerado pelo compilador? Qual o novo CPI?

LOOP: ld x10, 0(x13)

ld x11, 8(x13)

nop

add x12, x10, x11

addi x13, x13, 16

bnez x12, LOOP

nop

nop

nop

qtd ciclos = 4 * 9 + 4 = 40

cpi = 40 / 20 = 2

d. Considerando o pipeline da letra c, suponha que a resolução do desvio foi

adiantada para o estágio ID, qual o novo CPI?

LOOP: ld x10, 0(x13)

ld x11, 8(x13)

nop

add x12, x10, x11

addi x13, x13, 16

nop

bnez x12, LOOP

nop

qtd ciclos = 4 * 8 + 4 = 36

cpi = 36 / 5 * 4 = 1.8

7. [1.5] Considere a sequência de instruções abaixo que é executada em um pipeline de cinco estágios

sub x15, x12, x11

ld x13, 8 (x15)

ld x12, 0 (x2)

or x13, x15, x13

sd x13, 0 (x15)

a. Calcule o tempo de execução considerando NOPs foram inseridos para garantir a execução correta.

sub x15, x12, x11

nop

nop

ld x13, 8 (x15)

ld x12, 0 (x2)

nop

or x13, x15, x13

nop

nop

sd x13, 0 (x15)

tempo de execução = nº de ciclos de clock = 10 + (5-1) estágios do pipeline

tempo de execução = 14

—---------------------------------------------------------

8.[1.0] Considere o padrão de ocorrências de instruções de desvio em um programa dada por: T, NT, T, T, NT. Qual a precisão para preditores abaixo:

a. Preditor estático: Always-taken T, NT, T, T, NT -> T, T, T, T, T = 3/5

b. Preditor estático: Always-not-taken T, NT, T, T, NT -> NT, NT, NT, NT, NT = 2/5

c. Preditor dinâmico de 2 bits (considere como estado inicial (0,0) para os primeiros 4 desvios

-> 1/4

00 NT | T = errei

01 NT | NT = acertei

00 NT | T = errei

01 NT | T = errei

//10 T  | NT = errei

¼

d. Preditor dinâmico de 2 bits (considere como estado inicial (0,0) considerando que os desvios são executados em loop infinito

- 00 NT | T = errei

- 01 NT | NT = acertei

- 00 NT | T = errei

- 01 NT | T = errei

- 10 T  | NT = errei

- 01 NT | T = errei

- 10 T | NT = errei

- 01 NT | T = errei

- 10 T | T = acertei

- 11 T | NT = errei

- 10 T | T = acerto

- 11 T | NT = errei

- 10 T | T = acerto

- 11 T | T = acerto

- 11 T | NT  = errou

—-------------------------------------------------------------------

- Considere o programa em linguagem assembly do processador RISC-V descrito abaixo.

add x5, x0, x0

addi x6, x0, #128

again: beq x5, x6, end

add x10, x5, x7

ld x11, 0(x10)

ld x10, 8(x10)

sub x10, x11, x10

add x11, x5, x7

sd x10, 0(x11)

addi x5, x5, #8

beq x0, x0, again

end: halt

[1.0] Considere uma implementação em pipeline de 5 estágios conforme apresentada no livro texto. Os conflitos de dados e controle devem ser resolvidos com a inserção de NOPS. Calcule o tempo de execução (em ciclos de relógio) e CPI do programa para a implementação em pipeline Justifique sua resposta.

- [1.5] Uma nova versão do pipeline foi implementada, na qual os conflitos de dados são resolvidos com unidade de adiantamento e unidade de detecção de conflito. Nesta implementação o desvio passou a ser resolvido no estágio ID. Calcule o novo tempo de execução e o CPI para esta implementação otimizada do pipeline. Qual o speed-up obtido em relação à questão anterior? Justifique sua resposta.

- O pipeline da questão anterior foi modificado e agora possui previsão dinâmica de desvio.

- [1.0] Qual o novo CPI se o pipeline tiver previsão de desvio (preditor de 2 bits) com estado inicial do preditor igual a (00)? Justifique sua resposta.

- [1.0] Como funciona um previsor de dois bits e como os retardos devido aos desvios corretamente poderiam ser reduzidos a zero?

6. [1.5] O pipeline da questão 3 foi implementado como um superescalar com two-issue estático, que permite executar instruções aritméticas/shift e loads em paralelo, bem como desvio e store. Calcule o novo CPI para o programa da questão 3 para o processador com despacho múltiplo two-issue estático. Compare com o CPI da questão 3, justificando os valores obtidos.

7. [1.5] Considerando o processador superescalar da questão anterior, use a técnica de desenrolar loop no programa, qual o novo CPI obtido? Justifique sua resposta.

—--------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO 5

- [1,5] Considere um sistema computacional baseado processador ARMv8 com frequência de 2,5 GHz. O sistema possui um endereço virtual de 48 bits e possui uma memória DRAM de 256 GiB. O espaço de endereçamento é organizado em páginas de 16KiB. O sistema ainda possui duas memórias cache: a cache de instruções que armazena 2 MiB e de dados que armazena 512KiB. A cache de instruções é associativa por conjunto com grau de associatividade igual a 8 e a cache de dados é 4-way associativa. Para as duas caches, o bloco é de 8 palavras e, a política de escrita é write-back e a de substituição é LRU. Qual o tamanho (em bytes) da cache de instrução e da cache de dados? Justifique seus resultados.

-> tam memória = 256GB = 2³⁸ bytes

-> tam bloco = qtd palavras * tam palavra = 2³ * 2⁵ = 2⁸ bits

->  off set bloco = 2³ => n = 3 bits

-> off set bytes = 2⁵/2³ => n = 2 bits

-> slots

instrução: 2²¹/2⁵ = 2¹⁶ bytes

dados: 2¹⁹/2⁵ = 2¹⁴ bytes

-> associatividade

instrução: 2¹⁶/2³ = 2¹³ -> indice = 13

dados =   -> indice = 12

-> tag

instrução: 38 - 13 - 5 = 20

dados: 38 - 12 - 5 = 21

->tam cache

instrução: 2¹³ * ((2⁸ + 20 + 3)/2³) = 279 * 2¹⁰ bytes

dados: 2¹² * ((2⁸ + 21 + 3)/2³) =  280 * 2⁹ bytes

- [1,5] O programa da questão nr.2 foi executado na configuração de memória da questão nr. 1 e no processador com o pipeline da questão nr. 3. Se a taxa de faltas da cache de instruções foi de 4,8% e taxa de faltas da cache de dados foi de 5,6% e a penalidade para um bloco de 8 palavras é de 120 ciclos. Qual o impacto das caches no CPI do sistema? Mostre como o resultado foi obtido.

e no processador com o pipeline da questão nr. 3. S

cpi =  (ims + dsm)/i + cpi base(q3)

ism= missrate*penalidade

dsm = missrate*penalidade*taxadeA(n intruções ld e sd no loop/n instruções total)

cpi(q3)=2.37

ism = 0.048*120 = 5.76i

taxadeA = 16*3/4+4+16*21 = 0.14(14%)

dsm = 0.056*120*0.14 = 0.094i

cpi = 2.37 + 0.094 + 5.76 = 8.22

speedup = 2.37/8.22 = 0.28 (72% de piora)

- [1,5] Suponha que no sistema de memória da questão nr. 1 foi incluída uma cache L2 de mapeamento direto com capacidade de 16 MiB. Qual o tamanho da Cache L2 em bytes se o bloco tem o mesmo tamanho que as caches do nível L1? Se a penalidade para transferir um bloco foi de 20 ciclos e a taxa de faltas para a memória passou a ser 1,7%, qual o novo CPI com a cache L2?

-> armazenamento cache = 2²⁴/2⁵ = 2²¹ -> indice = 21

-> tag = 38 - 21 - 5 = 12

-> tam cache = 2²¹ * [(2⁸ + 12 + 3)/2³] = 271 * 2¹⁸ bytes

cpi = cpi(q3) + ism + dsm + l2

ism= missrate*penalidadeatel2 =

dsm = missrate*penalidadeatel2*taxadeAtotal

l2(unica)= missratel2*penalidadeatememoria

ism = 0.048 * 20 = 0.96

dsm = 0.056 * 20 * 0.14 = 0.157

l2 = 0.017*120 = 2.04

cpi = 2.37 + 0.96 + 0.157 + 2.04  = 5.53

- [1,5] Para fazer a tradução de endereços o sistema possui duas TLBs associativas (uma para dado e outra para instruções) de 1024 entradas cada e uma tabela de páginas. Qual o tamanho de cada TLB e qual tamanho da tabela de páginas em bytes?

- tamanho da TLB = n° de entradas x (tag + nº da página física + bit de validade + qualquer bit extra que ela pedir) → se quiser em bytes divide por 2³

- tamanho da TP = n° de páginas da TP x (n° da página física + bit de validade + qualquer bit extra que ela pedir)

1024 entradas = 2¹⁰ entradas

endereço virtual = 48 bits -> espaço de endereçamento -> 2⁴⁸

tamanho da página = 16Kib = 2^4*2^10 = 2^14-> 14 bits page offset

nº da pag virtual = 48 - 14 = 34 bits

n da pag fisica = 38 - 14 = 24 bits

n de pag TP = 2⁴⁸/2¹⁴ = 2³⁴

TP e o TLB

tamanho TP = 2³⁴*(24+3) = 27*2³⁴

tamanho da TLB = 2¹⁰*(24+34+3) = 61*2¹⁰

—---------------------------------------------------------------------------------

- [1.5] Por convenção, uma cache é nomeada de acordo com a quantidade de dados que contém (ou seja, uma cache de 4 KiB pode conter 4 KiB de dados); no entanto, as caches também armazenam informações como tags e bits de validade. Para este exercício, você vai examinar como a configuração da cache pode afetar a quantidade total de bits necessária para implementação, bem como o desempenho da cache. Para todas as artes, suponha que as caches são endereçadas por byte, e que os endereços e palavras são de 64 bits.

- Calcule o número total de bits necessários para implementar uma cache de 64 KiB com blocos de duas palavras.

-> tam memoria = 2⁶⁴ => 64bits

-> tam bloco = 2¹ * 2⁶/2³ = 2⁴ bytes

-> off set bloco = 1

-> off set bytes = 3

-> slots = 2¹⁶/2⁴ = 2¹² -> indice = 12

-> tag = 64 - 12 - 4 = 48

-> tam cache = 2¹² * (2⁷ + 48 + 1) = 177 * 2¹² bits

- Calcule o número total de bits necessários para implementar uma cache de 128 KiB com blocos de 32 palavras. Quanto maior é esta cache do que a cache de 64 KiB descrita na letra a.? (Observe que, mudando o tamanho do bloco, nós dobramos aquantidade de dados por slot sem dobrar o tamanho total da cache).

-> tam memoria = 2⁶⁴ => 64bits

-> tam bloco = 2⁵ * 2⁶/2³ = 2⁸ bytes

-> off set bloco = 5

-> off set bytes = 3

-> slots = 2¹⁷/2⁸ = 2⁹ -> indice = 9

-> tag = 64 - 9- 8 = 47

-> tam cache = 2⁹ * (2¹¹ + 47 + 1) = 2096 * 2⁹ bits = 262 * 2¹² bits

Diferença = cache nova - cache antiga = 262 * 2¹² - 177 * 2¹² = 85* 2¹²bits

- Explique por que a cache de 128 KiB, apesar da maior quantidade de dados, pode ter um desempenho mais lento do que a primeira cache.

A taxa de falta diminui quando aumentamos o tamanho do bloco, mas, como sabemos que a penalidade de falta é determinada pelo tempo necessário para buscar o bloco do próximo nível inferior da hierarquia e carregá-lo no cache, então quanto maior o tamanho do bloco maior será essa penalidade. Ou seja, quando aumentamos a quantidade de palavras por bloco, o tempo de transferência e a penalidade por falta aumentarão na medida em que o tamanho do bloco aumentar. Além disso, a melhoria que há na taxa de falta começa a diminuir à medida que os blocos se tornam maiores. Dessa forma, o aumento na penalidade de falta supera a diminuição na taxa de falta para blocos que são muito grandes (como é o caso de blocos de 32 palavras de 8 bytes) e, portanto, o desempenho do cache diminui.

5. [1.5] O uso de vários níveis de caches é uma técnica importante para superar o tamanho limitado da cache de primeiro nível em detrimento de sua velocidade. Considere um processador com os seguintes parâmetros:

a. CPI base (sem stalls de memória): 1.5

b. Velocidade processador: 2GHz

c. Tempo de acesso a memória principal: 100ns

d. taxa falta L1 por instrução: 8% **

e. Tempo de acesso da Cache L2 – Mapeamento direto: 12 ciclos

f. Taxa de Falta com cache L2 – mapeamento direto: 3,2%

g. Tempo de acesso da Cache L2 – 8-way associativa: 28 ciclos

h. Taxa de falta com cache L2- 8-way associativa: 1.6%

**Taxa de falta de cache de primeiro nível é por instrução. Suponha que o número total de faltas na cache L1 (instrução e dados combinados) equivale a 8% do número de instruções.

Calcule o CPI para o processador na tabela usando:

a. apenas uma cache de primeiro nível,

cpi = cpi_base + l1

penalidade_mem = 100/(1/2ghz) = 200 ciclos

l1= 0.08i * 200 = 16

cpi = 1.5 + 16 = 17.5

b. uma cache de segundo nível de mapeamento direto

cpi = cpi_base + l1 + l2

l1 = 0.08 * 12 = 0.96

l2 = 0.032 * 200 = 6.4

cpi = 1.5 + 0.96 + 6.4 = 8.86

c. L2 8-way associativa

cpi = cpi_base + l1 + l2

l1 = 0.08 * 28 = 2.24

l2 = 0.016 * 200 = 3.2

cpi = 1.5 + 2.24 + 3.2 = 6.94

d. Dobrando o tempo de acesso à memória principal, temos:

• Somente a L1 (cache de primeiro nível):

cpi = cpi_base + l1

penalidade_mem = 200/(1/2ghz) = 400 ciclos

l1= 0.08i * 400 = 32

cpi = 1.5 + 32 = 33.5

• L2 com mapeamento direto

cpi = cpi_base + l1 + l2

l1 = 0.08 * 12 = 0.96

l2 = 0.032 * 400 = 12.8

cpi = 1.5 + 0.96 + 12.8 = 15.26

• L2 8-way associativa

cpi = cpi_base + l1 + l2

l1 = 0.08 * 28 = 2.24

l2 = 0.016 * 400 = 6.4

cpi = 1.5 + 2.24 + 6.4 = 10.14

- [1,5] Considere um sistema computacional baseado processador ARM com frequência de 2,8 GHz que possui 64GiB de memória DRAM. O sistema possui duas memórias cache: a cache de instruções que armazena 4MiB de informação e a de dados que armazena 2MiB. As caches são organizadas em blocos de 16 palavras (cada palavra – 32bits) e o tempo para copiar um bloco da memória para a cache é de 100 ciclos. A cache de instruções é associativa por conjunto com grau de associatividade igual a 16 e a cache de dados é 4-way associativa. Para as duas caches, a política de escrita é write-back e a política de substituição é LRU. Qual o tamanho (em bytes) da cache de instrução e da cache de dados? Justifique seus resultados.

-> endereço = 2³6 = 36 bits

-> tam bloco = 2⁴*2⁵ = 2⁹ bits / 2³ = 2⁶

-> offset de bloco = 4

-> offset de byte = 2

-> linhas

dado = 2²¹/2⁶ = 2¹⁵

instrução = 2²² / 2⁶ = 2¹⁶

-> slots

dado = 2¹⁵/2² = 2¹³ -> indice = 13

instrução = 2¹⁶ / 2⁴ = 2¹² -> indice = 12

-> tag

dado = 36 - 13 - 6 = 17

instrução = 36 - 12 - 6 = 18

-> tam cache

dado = 2¹³ * [(2⁹ + 17 + 3)/2³] = 532 * 2¹⁰

instrução = 2¹² * [(2⁹ + 18 + 3)/2³] = 533 * 2⁹

- [1,5] Para uma determinada aplicação executando no sistema da questão anterior, o CPI base é 1,8 e as instruções de acesso à memória correspondem a 38% do total de instruções. A taxa de acertos para a cache de instruções é de 95% e taxa de acertos para a cache de dados é de 90%. Qual o CPI do sistema considerando a configuração de cache mencionada?

CPI = CPIbase + (miss rate dados * taxa de acesso a memória * penalidade) + (miss rate instruções * penalidade)

CPI = 1.8 + (0.1 * 0.38 * 100) + (0.05 * 100)

CPI = 10.6

- [2,0] Numa tentativa de melhorar o desempenho do sistema, o grau de associatividade da cache de dados e o tamanho do bloco para as duas caches foram duplicados. Quando a aplicação é executada nessa nova configuração, a taxa de faltas da cache de dados foi de 6% e a taxa de faltas da cache de instruções foi de 3%. A penalidade foi 150 ciclos para as duas caches. Qual os tamanhos das caches e qual o CPI para esta configuração do sistema de caches?

      - CPI = CPIbase + (miss rate dados * taxa de acesso a memória * penalidade) + (miss rate instruções * penalidade)

CPI = 1.8 + (0.06 * 0.38 * 150) + (0.03 * 150)

CPI = 9.72

6. Suponha que no sistema da questão anterior foi incluída uma cache L2 com penalidade de 40 ciclos e se deseja obter uma melhoria de 67% no desempenho do sistema. Considerando que a taxa de hit das caches L1 não foram alteradas, qual deve ser a taxa de hit da cache L2 para se conseguir a melhoria no desempenho? Quais as vantagens e desvantagens de ter uma cache L2?

speedUp = 1.67

-> CPIantigo/CPInovo = 1.67 -> CPInovo = CPIantigo/1.67 = 9.72/1.67 = 5.82

CPInovo = CPIbase + ICM + DCM + L2

ICM =  0.03 * 40 = 1.2

DCM = 0.06 * 40 * 0.38 = 0.91

L2 = 150 * missrate

5.82 = 1.8 + 1.2 + 0.91 + 150 * missrate -> missrate = (5.82 - 3.91) / 150 = 0.01

taxa de hit = 1 - 0.01 = 0.99 = 99%

- [2,0] O sistema da questão possui um endereço virtual de 48 bits e o espaço de endereçamento é organizado em páginas de 8KiB. Para fazer a tradução de endereços o sistema possui duas TLBs associativas (uma para dado e outra para instruções) de 2048 entradas cada e uma tabela de páginas. Qual o tamanho da tabela de páginas? Qual o tamanho de cada TLB e quais as vantagens e desvantagens de se ter este mecanismo?

- n° da página virtual = tamanho do endereço virtual - page offset

- n° da página virtual = tag na TLB

- n° da página física = tamanho do endereço físico - page offset

- tamanho da página = 2^n bytes →  n bits de page offset (page offset é igual pra o físico e o virtual!!!!)

- tamanho da TLB = n° de entradas x (tag + nº da página física + bit de validade + qualquer bit extra que ela pedir) → se quiser em bytes divide por 2³

- tamanho da TP = n° de páginas da TP x (n° da página física + bit de validade + qualquer bit extra que ela pedir)

- n° de páginas da TP = espaço de endereçamento virtual / tamanho da página

- CALCULAR O TAMANHO DA TLB E DA TP — Passo a passo

- Achar endereço virtual

- Achar endereço físico

- Achar tamanho da página -> page offset

- Achar a quantidade de entradas

- Achar o n° da página virtual -> tag

- Achar o n° da página física

- Achar o n° de páginas da TP

- Calcular a TP

- Calcular a TLB

-> endereço virtual = 2⁴⁸

-> endereço físico = 2³⁶

-> tam pagina = 2¹³ -> page off set = 13

-> entradas = 2048 = 2¹¹ entradas

-> nº pagina virtual = 48 - 13 = 35 bits = tag

-> nº de paginas da TP = 2⁴⁸/2¹³ = 2³⁵

-> nº pagina da fisica = 36 - 13 = 23 bits

-> tam TP = 2³⁵ * (23 + 3) = 26 * 2³⁵ bits

-> tam TLB = 2¹¹ * (23 + 35 + 3) = 61 * 2¹¹ bits

8. Considere um sistema de memória virtual implementado como paginação

com as seguintes características:

• espaço de endereçamento virtual de 16 G Bytes,

• memória principal de 32 M Bytes com páginas de 8 K bytes

Qual o layout do endereço virtual e das tabelas de tradução? Considere que

cada entrada na tabela possui 1 bit de presença, um dirty bit e um bit de

referência. Explique como o endereço virtual é traduzido num endereço

físico, neste caso.

->end virtual = 2³⁴ -> 34 bits

->end físico = 2²⁵() -> 25 bits

->tam pagina = 2¹³ -> page off set = 13 bits

-> numero de entradas = 2¹⁰

-> num pagina virtual = 34 - 13 = 21 bits -> tag

-> num pagina fisica = 25 - 13 = 12 bits

->tp = numeroPag TP(espaço de de endereçamento virtual/tam da pag) = 2³⁴/2¹³ = 2²¹ bytes

-> tlb = 2¹⁰ * (21 + 12 + 3) = 49 * 2⁸ bytes

QUESTÃO 1

addI x7, x0, #128

srai x7, x7, #1

again: beq x7, x0, end

add x10, x5, x7

ld x11, 0(x10)

ld x10, 8(x10)

sub x10, x11, x10

add x11, x5, x7

sd x10, 0(x11)

addi x5, x5, #8

beq x0, x0, again

end: halt

QUESTÃO 7