7 [1,5] Para fazer a tradução de endereços o sistema possui duas TLBs associativas (uma para dado e outra para instruções) de 1024 entradas cada e uma tabela de páginas. Qual o tamanho de cada TLB e qual tamanho da tabela de páginas em bytes?

- tamanho da TLB = n° de entradas x (tag + nº da página física + bit de validade + qualquer bit extra que ela pedir) → se quiser em bytes divide por 2³

- tamanho da TP = n° de páginas da TP x (n° da página física + bit de validade + qualquer bit extra que ela pedir)

Temos 1024 entradas = 2¹⁰, para o endereço físico = 2^31 = 31 bits, para o espaço de endereçamento -> 2^8 * 2^30 = 2^38, logo, endereço virtual = 38 bits. O tamanho da página é de 2^2*2^10 = 2^12 bytes, logo, são 12 bits de page offset. Sendo o número de página virtual como o tamanho do endereço virtual - page offset e o número de página física como o tamanho do endereço físico - page offset, temos respectivamente 38 - 12 = 26 bits (tag) para o número de página virtual e o de página física como 31 - 12 = 19 bits. O número de página TP é tido como 2^38/2^12 = 2^26. Assim, o tamanho da TP é 2^26* (19+ 3) = 22 * 2^26 / 2^3 = 22 * 2^23 bytes e para o tamanho da TLB temos 2^10*(26+19+3) = 48 * 2^10 / 2^3 = 48 * 2^7 bytes.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1,5] Considere um sistema computacional baseado processador RISC-V com frequência de 2,5 GHz. O sistema possui um espaço de endereçamento virtual de 256 GiB e uma memória física de 2GiB. O espaço de endereçamento é organizado em páginas de 4KiB. O sistema ainda possui duas memórias cache: a cache de instruções que armazena 1MiB e é 16-way set associativa, write-through e a cache de dados que armazena 512KiB, 8-way associativa e write-back.  Para uma determinada aplicação, o CPI base é 1,2 e as instruções de acesso à memória correspondem a 42% das instruções. Se a taxa de faltas da cache de instruções é de 4,8% e taxa de faltas da cache de dados é de 5,6% e a penalidade para um bloco de 4 palavras é de 80 ciclos. Qual o tamanho das caches (em bytes) e seu impacto no CPI do sistema?

Temos a memória física como 2^31 bytes, logo o endereço é de 31 bits. O armazenamento da cache de instruções é de 2^20 bytes e a de dados de 2^19 bytes. Como o bloco é de quatro palavras, então temos 2^2 palavras, com offset de bloco de 2 bits e o de bytes de 2, já que a palavra é de 2^5 / 2^3 = 2^2 bytes. O tamanho do bloco é dado por 2^2 * 2^5 = 2^7 bits que é 2^4 bytes.

Para a cache de dados temos 2^19 / 2^4 = 2^15 slots, dividindo pela associatividade temos 2^15/ 2^8 = 2^12 sets, logo temos 12 bits de índice. A tag é dada por 31 - 12 - 4 = 15 bits. Logo, o tamanho da cache de dados é 2^15 * (2^7 + 1 + 1 + 15) = 145 * 2^15 bits = 145 * 2^13 bytes.

Para a cache de instrução temos 2^20 / 2^4 = 2^16 slots, dividindo  pela associatividade temos 2^16/2^4 = 2^12, logo temos 12 bits de índice. A tag é de 31 - 12 - 4 = 15 bits. Logo, o tamanho da cache de instruções é de 2^16 * (2^7 + 1 + 15) = 145 * 2^16 bits = 145 * 2^13 bytes.

O impacto no CPI do sistema pode ser visto como o speedup = CPIantigo / CPInovo. Para o CPInovo temos CPIbase + CPIcacheL1, onde CPIcacheL1 = missrateInst * penalidade _ missrateDados * penalidade * taxaDeAcesso. Assim, CPInovo = 1.2 + 0.048 * 80 + 0.056 * 80 * 0.42 = 6.92. Logo, speedup = 1.2 / 6.92 = 0.17.

-> Analisando dados da questão:

memória física = 2GIB -> 2³¹ bytes

cache de instrução -> 1 MIB -> 2²⁰ bytes

cache de dados -> 512KIB -> 2⁹ * 2¹⁰ = 2¹⁹ bytes

palavras = 4 -> 2² -> 2 bits de offset de bloco

tamanho da palavra 32 bits = 2⁵/2³ = 2² = 2 bits de offset de byte

tamanho do bloco = 2² * 2⁵ = 2⁷ bits -> 2⁴ bytes

-> Calculando o tamanho da cache de instruções

- Cache de instrução -> 2²⁰/2⁴ = 2¹⁶ linhas

- Dividindo a quantidade de linhas pela sua associatividade -> 2¹⁶/ 2⁴ = 2¹² -> 12 sendo a quantidade de bits de índice.

- Calculando a tag da cache da instrução -> (31 - 12 - 4) = 15 bits

- Tamanho da cache de instrução -> 2¹⁶ * (2⁷+1+1+15) = 145 * 2¹⁶ bits

- em bytes  = 145 *2¹⁶ /2³ = 145 * 2¹³ bytes

-> Calculando o tamanho da cache de dados

- Cache de dado -> 2¹⁹/2⁴ = 2¹⁵ linhas

- Dividindo a quantidade de linhas pela sua associatividade -> 2¹⁵/ 2³ = 2¹² -> 12 sendo a quantidade de bits de índice.

- Calculando a tag da cache da instrução -> (31 - 12 - 4) = 15 bits

- Tamanho da cache de instrução -> 2¹⁵ * (2⁷+1+1+15) = 145 * 2¹⁵ bits

- em bytes  = 145 *2¹⁵ /2³ = 145 * 2¹² bytes

CPI = CPI base + CPI_cache

CPI_cache = CPI_dados + CPI_intruções = missrate_instruções * penalidade + missrate_dados * penalidade * taxa_de_acesso

CPI_cache = 0.048 * 80 + 0.056 * 80 * 0.42 = 5.73

CPI = 1.2 + 5.73 = 6.93

Speedup = CPIantigo / CPInovo = 1.2 / 6.93 = 0.17

QUESTÃO

[1,5] Suponha que no sistema da questão anterior foi incluída uma cache L2 de mapeamento direto com capacidade de 512 KiB. Qual o tamanho da cache L2 em bytes?  Se a penalidade para transferir um bloco é de 20 ciclos e a taxa de faltas para a memória passou a ser 1,7%, qual o novo CPI com a cache L2?

O armazenamento de dados da cache L2 é de 2^19 bytes, a quantidade de slots considerando o tamanho do bloco de 2^4 é de 2^19/2^4 = 2^15. Como é de mapeamento direito, então não possui associatividade, logo o índice terá 15 bits e a tag é dada por 31 - 15 - 4 = 12. Assim, o tamanho da cache é de 2^15 * (2^7 + 12 + 1) = 141 * 2^15 bits = 141 * 2^12 bytes.

Para o CPInovo temos CPibase + CPIcacheL1 + CPIcacheL2, onde o CPIcacheL1 também será calculado como missrateInst * penalidade _ missrateDados * penalidade * taxaDeAcesso, mas com a penalidade de 20 ciclos, logo, será de 0.048 * 20 + 0.056 * 20 * 0.42 = 1.43. O CPIcacheL2 é tido como missrate * penalidade, que é de 80 ciclos, portanto, equivale a 0.017 * 80 = 1.36. O CPInovo = 1.2 + 1.43 + 1.36 = 3.99.

-> capacidade da cache l2 -> 512KIB -> 2⁹*2¹⁰ = 2¹⁹ bytes

-> quantidade de linhas 2¹⁹/2⁴ = 2¹⁵ bytes (como se trata de mapeamento direto o expoente 15 será o número de bits de indice ) -> 15 bits de índice.

-> tag de l2 ->  (31 - 15 - 4) = 12

-> tamanho da cache l2 -> 2¹⁵(2⁷ + 12 + 1) = 141 * 2¹⁵ bits -> 141 * 2¹² bytes

CPI = CPI_base + CPI_L1 + CPI_L2

CPI_L1 = CPI_dados + CPI_intruções = missrate_instruções * penalidade + missrate_dados * penalidade * taxa_de_acesso

CPI_L1 = 0.048 * 20 + 0.056 * 20 * 0.42 = 1.43

CPI_L2 = missrate * penalidade = 0.017 * 80 = 1.36

CPI = 1.2 + 1.43 + 1.36 = 3.99

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código após a inserção de NOPs:

addi x7, x0, #128

nop

nop

srai x7, x7, #1

nop

nop

denovo:      beq x7, x0, fim

nop

nop

nop

ld x10, 0 (x4)

nop

nop

slli x10, x10, #1

ld x11, 0 (x5)

nop

nop

sub x12, x10, x11

nop

nop

sd x12, 0 (x5)

addi x5, x5, #8

addi x4, x4, #8

addi x7, x7, #-1

beq x0, x0, denovo

nop

nop

nop

Fim:            halt

CPI = nº de ciclos de clock/nº de instruções executadas

nº de ciclos de clock = 6 + (22*64) + 4 + 1 + (5-1) = 1423

nº de instruções executadas = 2 + (10*64) + 1 + 1 = 644

CPI = 1423/644 ~= 2,21

Novo código que nós obtemos:

addi x7, x0, #128

srai x7, x7, #1

nop

denovo: beq x7, x0, fim

ld x10, 0 (x4)

nop

slli x10, x10, #1

ld x11, 0 (x5)

nop

sub x12, x10, x11

sd x12, 0 (x5)

addi x5, x5, #8

addi x4, x4, #8

addi x7, x7, #-1

beq x0, x0, denovo

nop

Fim:       halt

CPI = nº de ciclos de clock/nº de instruções executadas

nº de ciclos de clock = 3 + (13*64) + 2 + 1 + (5-1) = 842

nº de instruções executadas = 2 + (10*64) + 1 + 1 = 644

CPI = 842/644 ~= 1,31

speed-up = CPI da questão 1/CPI da questão 2

speed-up = 2,21/1,31 ~= 1,69, ou seja, tivemos uma melhora de cerca de 69%.

_____________________________________________________________

O CPI do programa é dado como a qtd de ciclos / qtd de instruções executadas. Onde a quantidade de ciclos é a soma das instruções executadas + NOPs + (estágios - 1). Assim, considerando a inserção de bolha, teríamos 1 NOP NOP 2 NOP NOP 3 NOP NOP NOP 4 NOP NOP 5 6 NOP NOP 7 NOP NOP 8 9 10 11 12 NOP NOP NOP 13. Portanto, a qtd ciclos de clock = 6 + (22 * 64) + 1 + (5 - 1) + 4 = 1423. A qtd de instruções executadas é 2 + (10*64) + 1 + 1 = 644. Logo, o CPI é de 1423/644 = 2.21.

QUESTÃO 1 - CLARA

Sequência de instruções:

1 NOP NOP 2 NOP NOP 3 NOP NOP NOP 4 NOP NOP 5 6 NOP NOP 7 NOP NOP 8 9 10 11 12 NOP NOP NOP 13

CPI = nº ciclos com nop/ nº instruções totais sem nop

- 7 instruções fora do loop

- 22 instruções a cada iteração do loop -> o loop executa 64 vezes inteiro

-> 22*64 = 1408

- +4 instruções da última iteração do loop

- nº instruções sem nop = 3 + (10*64) + 1 = 644

- nº ciclos = nº de instruções totais com nop + (estágios-1)

nº ciclos = 7 + 1408 + 4 + 4 = 1423

- CPI_1 = 1423/644 = 2,21

QUESTÃO 2

Após a resolução dos conflitos temos 1 NOP NOP 2 NOP NOP 3 NOP NOP NOP 4 NOP NOP 5 6 NOP NOP 7 NOP NOP 8 9 10 11 12 NOP NOP NOP 13. Assim, a nova qtd de ciclos de clock é de 3 + (13*64) + 2 + 1 + (5-1) = 842 e a qtd de instruções executadas se mantém a mesma. Assim, o novo CPI é de 842 / 644 = 1.31. O speedup é tido como CPIantigo / CPInovo, logo, speedup = 2.21 / 1.31 = 1.69.

QUESTÃO 2 - CLARA

Sequência de instruções:

1 NOP NOP 2 NOP NOP 3 NOP NOP NOP 4 NOP NOP 5 6 NOP NOP 7 NOP NOP 8 9 10 11 12 NOP NOP NOP 13

- O desvio BEQ X7, X0, FIM só acontece na última iteração do loop, ou seja, nas 64 primeiras não tem bolha e na última iteração, só tem uma bolha. (+2 instruções na última iteração do loop)

- O desvio BEQ X0, X0, DENOVO sempre acontece, ou seja, nas 64 tem bolha 1

- 4 iterações fora do loop

- 13 instruções de cada iteração do loop -> 13*64 = 832

- nº instruções sem nop = 3 + (10*64) + 1 = 644

- nº ciclos = 4 + 2 + 4 + 832 = 842

- CPI_2 = 842/644 = 1,31

- speedUp = CPI_1 / CPI_2 = 2,21/1,31 = 1,69

QUESTÃO 3

O novo código após organização é

addi x7, x0, #128

srai x7, x7, #1

nop

denovo:      beq x7, x0, fim

ld x10, 0 (x4) | addi x4, x4, #8

ld x11, 0 (x5) | slli x10, x10, #1

sub x12, x10, x11

sd x12, 0 (x5)

addi x5, x5, #8

addi x7, x7, #-1

beq x0, x0, denovo

nop

Fim:            halt

Onde instrução1 | instrução2 significa que elas podem ser despachadas em conjunto. Assim, a nova qtd de ciclos de clock é 4 + 576 + 2 + 4 = 586 e como a quantidade de instruções executadas se mantém a mesma, o novo CPI é 586 / 644 = 0.91. O speedup é CPIantigo / CPInovo =  1.31 / 0.91 = 1.44.

QUESTÃO 3 - CLARA

Código reorganizado:

1. addi x7, x0, #128

2. srai x7, x7, #1

3. nop

denovo:      4. beq x7, x0, fim

5. ld x10, 0 (x4)

5. addi x4, x4, #8

6. ld x11, 0 (x5)

6. slli x10, x10, #1

7. sub x12, x10, x11

8. sd x12, 0 (x5)

9. addi x5, x5, #8

10. addi x7, x7, #-1

11. beq x0, x0, denovo

12. nop

Fim:            13. halt

- nº instruções sem nop = 3 + (10*64) + 1 = 644

- 4 iterações fora do loop

- 9 ciclos de cada iteração do loop -> 9*64 = 576

- nº ciclos de clock = 4 + 576 + 2 + 4 = 586

- CPI_3 = nº instruções sem nop / nº ciclos de clock = 586/644 = 0,91

- speedUp = CPI_2 / CPI_3 = 1,31/0,91 = 1,44

QUESTÃO 5 - CLARA

*Transformando pra bytes:

1.memória física = 2GIB = 2³¹ bytes -> 31 bits de endereço físico

2.armazenamento da cache de instrução (CI) = 1 MIB = 2²⁰ bytes

3.armazenamento da cache de dados (CD) = 512KIB = 2⁹ * 2¹⁰ = 2¹⁹ bytes

*Associatividade:

1. CI => 16 = 2⁴

2. CD => 8 = 2³

*Offsets:

1.offset de bloco -> quantidade de palavras = 4 = 2² = 2 bits

2.offset de byte -> tamanho da palavra 32 bits = 2⁵/2³ = 2² = 2 bits

*Calculando o tamanho do bloco => 2² * 2⁵ = 2⁷ bits = 2⁴ bytes

*Linhas:

1. CI => 2²⁰/2⁴ = 2¹⁶ linhas

2. CD => 2¹⁹/2⁴ = 2¹⁵ linhas

*Indice (dividindo a quantidade de linhas pela associatividade):

1. CI => 2¹⁶/ 2⁴ = 2¹² -> 12 bits de índice

2. CD => 2¹⁵/ 2³ = 2¹² -> 12 bits de índice

*Tag:

1. CI => endereço fisico - indice - bits offset = (31 - 12 - 4) = 15 bits

2. CD => (31 - 12 - 4) = 15 bits

*Tamanho das caches:

1. CI => 2¹⁶ * (2⁷+1+1+15) = 145 * 2¹⁶ bits -> 145 *2¹⁶ /2³ = 145 * 2¹³ bytes

2. CD => 2¹⁵ * (2⁷+1+1+15) = 145 * 2¹⁵ bits -> 145 *2¹⁵ /2³ = 145 * 2¹² bytes

*CPI = CPI base + CPI_cache

*CPI_CI = missrateCI * penalidade = 0.048 * 80 = 3,84

*CPI_CD = missrateCD * penalidade * acessoMemoria = 0.056 * 80 * 0.42 = 1,88

*CPI_cache = CPI_CD + CPI_CI = 3,84 + 1,88 = 5.72

*CPI = 1.2 + 5.72 = 6.92

*speedUp = CPI / CPIbase = 6,92/1,2 = 5,77 -> o CPI novo é 5,77 vezes maior que o CPI base

QUESTÃO 6 - CLARA

*Endereço físico = 31 bits

*Armazenamento da cache L2 = 512KIB = 2⁹*2¹⁰ = 2¹⁹ bytes

*Quantidade de linhas da cache L2 = 2¹⁹/2⁴ = 2¹⁵ bytes

*Como é mapeamento direto temos 15 bits de índice

*bits offset = 4

*Tag da cache L2 = endereço físico - indice - bits offset = (31 - 15 - 4) = 12 bits

*Calculando o tamanho da cache L2:

1. tamanho da cache = nº de linhas * (tag + tamanho do bloco + bit validade)

=  2¹⁵*(2⁷ + 12 + 1) = 141 * 2¹⁵ bits -> 141 * 2¹² bytes

*CPI = CPI base + CPI_L1 + CPI_L2

*CPI_L1 = CPI_CI + CPI_CD

*CPI_L2 = missrate * penalidade = 0,017 * 80 = 1,36

*CPI_CI = missrateCI * penalidade = 0,048 * 20

*CPI_CD = missrateCD * penalidade * acessoMemoria = 0,056 * 20 * 0,42

*CPI = 1,2 + 1,43 + 1,36 = 3,99

QUESTÃO 7 - CLARA

*1 bit presença + 1 bit referência + 1 dirty bit = 3

*endereço físico = 2^31 = 31 bits

*1024 entradas = 2¹⁰

*espaço de endereçamento virtual = 2^8 * 2^30 = 2^38 -> 38 bits de endereço virtual

*tamanho da página = 2^2*2^10 = 2^12 bytes -> 12 bits de page offset

*nº página virtual = endereço virtual - page offset = 38 - 12 = 26 bits -> é a tag

*nº página física = endereço físico - page offset = 31 - 12 = 19 bits

*número de páginas da TP = 2^38/2^12 = 2^26

*tamanho da TLB = n° de entradas * (tag + nº da página física + bit de validade + 3)

= 2^10*(26+19+3) = 48 * 2^10 / 2^3 = 48 * 2^7 bytes

*tamanho da TP = n° de páginas da TP * (n° da página física + bit de validade + 3)

= 2^26* (19+ 3) = 22 * 2^26 / 2^3 = 22 * 2^23 bytes

QUESTÃO 8 - CLARA

A coerência de cache e a sincronização de threads ocorrem porque quando um núcleo escreve numa cópia da variável, os outros teriam que saber que aquela variável foi alterada.

Podemos resolver o problema de sincronização de threads com o uso de mutex para controlar o acesso à região crítica, onde somente 1 processo pode entrar de cada vez e interagir com a variável compartilhada em um esquema de exclusão mútua. No SMP, podemos fazer o uso do protocolo de snooping. Já no DSM, a memória é fisicamente distribuída e cada CPU tem memória, cache e diretório, onde o diretório faz o controle da coerência de cache.

Os processadores multi-core possuem mais de um núcleo, considerando que as threads rodem em paralelo e tendo diferentes caches associadas ao processador, para uma mesma aplicação é necessário que as variáveis compartilhadas estejam com os mesmo valores independente da cache/thread que esteja associada. Ou seja, a incoerência de caches influencia na sincronização de threads já que a região crítica necessita ser acessada por somente uma cache por vez, o que pode gerar inconsistência de valores. Algumas das técnicas que podem ser utilizadas é o snooping protocol, geralmente associado a processadores de memória compartilhada ou o directory protocol. No primeiro, caso ocorra uma escrita em alguma variável compartilhada, o dado nas demais caches pode ser invalidado ou atualizado. No segundo, utiliza-se diretórios para armazenar informação de cada bloco de memória, gerenciando cópias dos blocos e seus estados.

[1,0] De que forma o problema da coerência de cache pode afetar a sincronização de threads em processadores multi-core e como os processadores podem suportar soluções para este problema?

Desafios e soluções

O problema de falta de coerência de cache ocorre quando dois processadores estão com cópias de de uma variável da memoria e um deles o modifica, mesmo se a cache for write-through teremos valores inconsistentes, se write-back a memória que apresenta esse problema.

Processadores fazem o uso de protocolos com snoop e directory protocol para solucionar o problema de coerência cache e usa o mutex para corrigir o problema de sincronização de dados(processos com a thread).

Como sabemos o modelo de SMP usa memória compartilhada, ou seja, todas as threads

enxergam todos os endereços da memória, cada processador tem uma cache que são conectadas por um único barramento. Nas caches de cada núcleo, teremos dados privados que são os usados por cada processador e também dados compartilhados, que são usados pelos demais. A importância de fazer caching dos dados compartilhados é porque diminui a latência e diminui o acesso à memória pelo barramento. Entretanto, isso faz com que facilmente surja problemas de coerência, pois se, por exemplo, dois processadores estão com cópias de uma variável da memória e um deles o modifica, mesmo se a cache for write-through teremos valores inconsistente, se write-back a memória que apresenta esse problema.

Os processadores usam protocolos pra evitar problema com coerência de cache um dos mais famosos seria o snooping que fala que cada cache possui uma cópia de um dado e também possui um cópia de status de compartilhamento

Como os processadores multi-core e threads costumam realizar aplicações em paralelo, a incoerência de caches